Année Universitaire : 2024-2025

LEEA1

Série N°1: Systèmes de numération et codage

# Exercice 1: Numération

- Exprimer en base (2), base (8), base (4) puis en base (16) les nombres suivants :

  - (125)10

  - (38,125)10

  - (209)10

- Convertir en base binaire les nombres suivants :

  - (F3A5) 16

  - (15C, 38) 16

  - (57)8

  - (27,475)8

- Exprimer en base octale puis hexadécimales les nombres binaires suivants :

  - (10111) 2

  - (0,1011) 2

  - (101,100111011) 2

- Convertir en décimal les nombres suivants :

  - (10111101) 2

  - (1 ,01001) 2

  - (16,4) 8

  - (EEA, C) 16

- Compléter le tableau de conversion suivant :

| Décimal | Binaire | Octal | Hexadécimal |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 | ……… | ……… | ……… |
| ……… | 101010101 | ……… | ……… |
| ……… | ……… | 215 | ……… |
| ……… | ……… | ……… | 9B |

- Convertissez les nombres hexadécimaux suivants en base 10 :

  - 1A

  - 2F8

  - D6C

- Convertissez les nombres hexadécimaux suivants en binaire :

  - 4F

  - 8C3

  - A1E

# Exercice 2: Opérations arithmétiques

- Réaliser les opérations arithmétiques suivantes en base binaire :

  - 1110010(2) + 1101101(2)

  - 11101000(2) + 11110111(2)

  - 11011011(2) – 01101010(2)

  - 01101011(2) – 11011011(2)

  - 10110(2) ×101(2)

  - 11011(2) : 101(2)

  - 37(8) + 24(8)

  - 227(16) -114(16)

- Réaliser les opérations arithmétiques suivantes:

  - 331(4) - 123(4)

  - 243(8) + 218(8)

  - 213(8) -167(8)

  - DDA9(16) +3ACE (16)

  - B861(16) - CEF (16)

  - 58(16) +34(16)

  - 3AF(16) +43C(16)

  - CAFE(16) +CAFE(16)

  - 5BFE(16)-3ACE (16)

# Exercice 3: Code BCD

- Coder en BCD les nombres suivants :

  - 123(10)

  - 654 (10)

  - 33,25 (10)

  - 24(10)

  - 98(10)

  - 175(10)

- Faites les opérations arithmétiques suivants en code BCD :

  - 0111 0101 + 0101 0110

  - 123(10) + 147(10)

  - 118(10) + 259 (10)

# Exercice 4: Code Gray

- Coder en Gray les nombres binaires suivants :

  - 101(2)

  - 1101(2)

  - 10011(2)

  - 10110(2)

  - 11011(2)

- Exprimer en binaire ces nombres codés en Gray :

  - 110101(Gray)

  - 1011(Gray)

  - 1110010(Gray)

  - 11101(Gray)

  - 10110(Gray)

# Exercice 5 : Complément à 2

- Crocher la bonne réponse : Un nombre X signé sur 8 bits vérifie :

- 27 ≤ X< 27 ;   - 27 ≤ X< 27-1;	 - 28 ≤ X< 28 ;  - 28 ≤ X< 28-1

- Ecrire avec la notation complément à 2, les nombres signés ci-dessous sur 8 bits.

: -115, -18,-49,-3, -79,-100.

- Effectuer les opérations arithmétiques ci-dessous avec la notation complément à 2 sur 8 bits.

+115-3 ; -100+79 ; -49-3.

# Exercice 6 : Code ASCII

- Convertissez les nombres suivants en code ASCII en s’aidant par la table des codes de caractères ASCII.

  - "A"

  - "Z"

  - "7"

  - "BRAVO"

  - "bac"

# Exercice 7 : Code à barre

Un client entre à carrefour et choisit acheter un produit dont les chiffres ayant un code à barres donné par la figure suivante :

- Indiquer le pays de provenance de ce produit	en utilisant la liste des codes à barre internationaux dans l’annexe.

- Indiquer les différentes parties de ce code à barre.

- Quel est le motif correspondant à ce code à barre.

- Vérifier la clé de contrôle.

- On considère la figure suivante :

  - Mettre en place chaque chiffre de code à barre.

  - Donner le jeu de chaque chiffre.

  - Coder chaque chiffre sur 7 bits.

  - Colorer en noir les barres ayant la valeur 1 logique.

Annexe

Liste des codes à barre internationaux